检 测 报 告

正信检字HJ[2019]0707-13

项目名称：沈丘县城市生活垃圾处理工程项目验收监测

委托单位：沈丘县蓝天城市生活垃圾处理场

检测类别：委托检测

河南省正信检测技术有限公司

说   明

- 本检测结果无本公司检验检测报告专用章及章无效。

- 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

- 报告发生任何涂改后无效。

- 本报告未经同意不得用于商业宣传。

- 由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负

责，不对样品来源负责，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任，无法复现的样品，不受理申诉。

- 委托方对检测结果有异议，应在收到报告之日起七日内向本公司

提出书面复检申请，逾期恕不受理。

公司地址：河南省周口市八一路106号401室

邮　　编：466000

电　　话：0394-8688268

传　　真：0394-8688268

网    址：www.zxjcjs.com

检 测 报 告

1概述

受沈丘县蓝天城市生活垃圾处理场委托，我公司于2019年7月9日~2019年7月10日对该项目废气、废水、地下水、噪声、土壤及附近敏感点的空气环境进行了现场采样、检测，并根据检测结果及现场采样情况编制了本报告。

2检测内容

2.1检测内容见表2-1。

表2-1                   检测内容一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 新建村G1#、老杜庄G2# | SO2、NO2、H2S、NH3、TSP | 连续2天，4次/天 |
| 上风向G3# | H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物 | 连续2天，4次/天 |
| 下风向G4# | H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物 | 连续2天，4次/天 |
| 下风向G5# | H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物 | 连续2天，4次/天 |
| 下风向G6# | H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物 | 连续2天，4次/天 |
| 填埋工作面 G7# | 甲烷 | 连续2天，4次/天 |
| 污水处理站进水口W1#、出水口W2#、出水口W3#、总排口W4# | 流量、pH、色度、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷（以P计）、总氮（以N计）、总汞、总铅、总砷、总铬、六价铬、总镉、粪大肠菌群 | 连续2天，3次/天 |
| D1#监测井、D2#监测井、D3#监测井、D4#监测井、D5#监测井、 | pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、氟化物、耗氧量、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、菌落总数 | 连续2天，1次/天 |
| 厂界四周S1#~S4# | 等效连续A声级 | 连续2天，昼夜各1次/天 |
| 填埋区T1#、渗滤液收集池T2# | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞，镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1-2,二氯乙烷、1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘 | 1次 |

3检测方法及方法来源

3.1检测方法及方法来源见表3-1。

表3-1                 检测方法及方法来源结果一览表

| 项目 | 检测方法 | 方法标准号或来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 崂应2050 空气/智能TSP综合采样器、电子天平FA2104 | 0.001 mg/m3 |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.007 mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.006 mg/m3 |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.01 mg/m3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 紫外可见分光光度计T6 | 0.001 mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 无臭袋 | 10（无量纲） |
| 无组织颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 电子天平FA2104 | 0.001 mg/m3 |
| 甲烷 | 气相色谱法 | HJ604-2017 | 气相色谱仪GC9790 | 0.06 mg/m3 |
| 流量 | 流速仪法 | HJ/T 91-2002 | 便携式流速测算仪LS300-A | / |
| pH（废水） | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | pH计pHSJ-4F | / |
| 色度（废水） | 稀释倍数法 | GB 11903-1989 | 具塞比色管（50ml） | / |
| CODcr（废水） | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4 mg/L |
| BOD5（废水） | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 恒温恒湿培养箱 | 0.5 mg/L |
| 氨氮（废水） | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.025 mg/L |
| 悬浮物（废水） | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平FA2104 | 4 mg/L |
| 总磷（以P计）（废水） | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.01 mg/L |
| 总氮(以N计) （废水） | 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.05 mg/L |
| 总汞（废水） | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.00004mg/L |
| 总铅（废水） | 螯合萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/L |
| 总砷（废水） | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.0003mg/L |
| 总铬（废水） | 火焰原子分光光度法 | HJ 757-2015 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03 mg/L |
| 六价铬（废水） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.004mg/L |
| 总镉（废水） | 螯合萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.001 mg/L |
| 粪大肠菌群 | 纸片快速法 | HJ 755-2015 | 智能恒温培养箱DHP303-3A | / |
| pH（地下水） | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | pH计pHSJ-4F | / |
| 氨氮（地下水） | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.02 mg/L |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 酸式滴定管 | 0.05 mg/L |
| 总硬度 （以CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 电子天平FA2104 | 4.0 mg/L |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.001 mg/L |
| 硝酸盐 （以N计） | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.2 mg/L |
| 氟化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.2 mg/L |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法热法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 5.0 mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 挥发酚类 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.0003 mg/L |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.002 mg/L |
| 砷（地下水） | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光仪AFS-230E | 0.001 mg/L |
| 汞（地下水） | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.0001 mg/L |
| 六价铬（地下水） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.004 mg/L |
| 铅（地下水） | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.0025 mg/L |
| 镉（地下水） | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.0005 mg/L |
| 铁（地下水） | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.02 mg/L |
| 锰（地下水） | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03 mg/L |
| 铜（地下水） | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.005mg/L |
| 锌（地下水） | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/L |
| 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | 智能恒温培养箱DHP303-3A | / |
| 等效连续A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 声校准器AWA6221B型、 多功能声级计AWA5688 | / |
| pH（土壤） | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | pH计pHSJ-4F | / |
| 汞（土壤） | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.002 mg/kg |
| 砷（土壤） | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.04 mg/kg |
| 铅（土壤） | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.1mg/kg |
| 镉（土壤） | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/kg |
| 铜（土壤） | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 1 mg/kg |
| 镍（土壤） | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 5 mg/kg |
| 六价铬（土壤） | 碱消解火焰原子吸收 分光光度法 | HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 2 mg/kg |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯仿 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 3.1×10-3 mg/kg |
| 氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 3.9×10-3 mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 3.6×10-3 mg/kg |
| 1,4二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 4.3×10-3 mg/kg |
| 乙苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 4.6×10-3 mg/kg |
| 苯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 3.0×10-3 mg/kg |
| 甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 3.2×10-3 mg/kg |
| 间二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 4.4×10-3 mg/kg |
| 对二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 3.5×10-3 mg/kg |
| 邻二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 4.7×10-3 mg/kg |
| 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.09 mg/kg |
| 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.1 mg/kg |
| 2-氯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.06 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 4×10-4 mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 4×10-4 mg/kg |
| 䓛 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 茚并[1,2,3-c,d] 芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 萘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |

4 检测质量保证

4.1废气：测量前对测量仪器进行校准，检测仪器现场进行检漏。

4.2水质检测仪器符合国家有关标准或技术要求。

4.3噪声：测量前、后校准仪器并记录。

4.4检测所使用仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

4.5检测分析方法采用国家颁发的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核合格并持有合格证书。

4.6检测数据实行三级审核。

5 环境空气检测结果统计

5.1环境空气检测结果见表5-1~5-2。

表5-1                             环境空气检测结果一览表

| 采样地点 | 采样时间 |  | 二氧化硫 (小时均值) (μg/ m3) | 二氧化氮 (小时均值) (μg/ m3) | TSP (小时均值) (μg/ m3) | H2S (小时均值) (mg/m3) | NH3 (小时均值) (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建村G1# | 2019.7.9 | 9:00~10:00 | 9 | 18 | 84 | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 12:00~13:00 | 14 | 25 | 79 | 0.002 | 0.03 |
|  |  | 15:00~16:00 | 18 | 28 | 94 | 0.003 | 0.04 |
|  |  | 18:00~19:00 | 10 | 21 | 90 | 未检出 | 0.02 |
|  | 2019.7.10 | 9:00~10:00 | 8 | 20 | 76 | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 12:00~13:00 | 11 | 28 | 88 | 0.004 | 0.06 |
|  |  | 15:00~16:00 | 19 | 27 | 91 | 0.003 | 0.08 |
|  |  | 18:00~19:00 | 12 | 23 | 85 | 未检出 | 0.04 |
| 备注 | “未检出”表示检测结果小于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

表5-2                             环境空气检测结果一览表

| 采样地点 | 采样时间 |  | 二氧化硫 (小时均值) (μg/ m3) | 二氧化氮 (小时均值) (μg/ m3) | TSP (小时均值) (μg/ m3) | H2S (小时均值) (mg/m3) | NH3 (小时均值) (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老杜庄G2# | 2019.7.9 | 9:00~10:00 | 8 | 17 | 85 | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 12:00~13:00 | 14 | 23 | 80 | 0.002 | 0.03 |
|  |  | 15:00~16:00 | 17 | 28 | 96 | 0.003 | 0.03 |
|  |  | 18:00~19:00 | 11 | 21 | 91 | 0.001 | 0.02 |
|  | 2019.7.10 | 9:00~10:00 | 8 | 22 | 77 | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 12:00~13:00 | 13 | 27 | 88 | 0.002 | 0.04 |
|  |  | 15:00~16:00 | 19 | 29 | 92 | 0.003 | 0.05 |
|  |  | 18:00~19:00 | 13 | 24 | 86 | 未检出 | 0.03 |
| 备注 | “未检出”表示检测结果小于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

5.2 气象参数统计表见表5-3。

表5-3                     气象参数统计一览表

| 测量时间 |  | 温度 （℃） | 大气压 （kPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 低云量 | 总云量 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 9:00~10:00 | 25.1 | 100.1 | 1.4 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
|  | 12:00~13:00 | 32.0 | 99.8 | 1.6 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
|  | 15:00~16:00 | 33.1 | 99.7 | 1.1 | N | 4/10 | 6/10 | 多云 |
|  | 18:00~19:00 | 30.3 | 99.9 | 1.8 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
| 2019.7.10 | 9:00~10:00 | 22.9 | 100.2 | 1.6 | N | 4/10 | 6/10 | 多云 |
|  | 12:00~13:00 | 31.3 | 99.9 | 1.4 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
|  | 15:00~16:00 | 32.8 | 99.8 | 2.0 | N | 4/10 | 6/10 | 多云 |
|  | 18:00~19:00 | 31.7 | 100.0 | 1.3 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |

6  无组织废气检测结果

6.1无组织废气检测结果见表6-1~6-5。

表6-1                     H2S检测结果一览表               单位：mg/m3

| 点位 采样时间 |  | 上风向G3# | 下风向G4# | 下风向G5# | 下风向G6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 8:00~9:00 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.016 |
|  | 11:00~12:00 | 0.007 | 0.018 | 0.021 | 0.025 |
|  | 14:00~15:00 | 0.009 | 0.026 | 0.029 | 0.032 |
|  | 17:00~18:00 | 0.006 | 0.021 | 0.028 | 0.026 |
| 2019.7.10 | 8:00~9:00 | 0.005 | 0.014 | 0.011 | 0.017 |
|  | 11:00~12:00 | 0.008 | 0.020 | 0.023 | 0.025 |
|  | 14:00~15:00 | 0.010 | 0.025 | 0.031 | 0.028 |
|  | 17:00~18:00 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.024 |

表6-2                   NH3检测结果一览表                 单位：mg/m3

| 点位 采样时间 |  | 上风向G3# | 下风向G4# | 下风向G5# | 下风向G6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 8:00~9:00 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.17 |
|  | 11:00~12:00 | 0.15 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
|  | 14:00~15:00 | 0.18 | 0.39 | 0.42 | 0.35 |
|  | 17:00~18:00 | 0.13 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| 2019.7.10 | 8:00~9:00 | 0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
|  | 11:00~12:00 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
|  | 14:00~15:00 | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
|  | 17:00~18:00 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.34 |

表6-3                 臭气浓度检测结果一览表              单位：无量纲

| 点位 采样时间 |  | 上风向G3# | 下风向G4# | 下风向G5# | 下风向G6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 8:00 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 11:00 | <10 | 14 | 11 | 12 |
|  | 14:00 | <10 | 12 | 13 | 11 |
|  | 17:00 | <10 | 11 | 10 | <10 |
| 2019.7.10 | 8:00 | <10 | 10 | <10 | <10 |
|  | 11:00 | <10 | 12 | 13 | 11 |
|  | 14:00 | <10 | 15 | 12 | 13 |
|  | 17:00 | <10 | 11 | 10 | 12 |

表6-4                   颗粒物检测结果一览表                 单位：mg/m3

| 采样时间 点位 |  | 上风向G3# | 下风向G4# | 下风向G5# | 下风向G6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 8:00~9:00 | 0.096 | 0.127 | 0.131 | 0.125 |
|  | 11:00~12:00 | 0.121 | 0.184 | 0.195 | 0.167 |
|  | 14:00~15:00 | 0.117 | 0.206 | 0.213 | 0.198 |
|  | 17:00~18:00 | 0.103 | 0.172 | 0.202 | 0.184 |
| 2019.7.10 | 8:00~9:00 | 0.107 | 0.148 | 0.150 | 0.132 |
|  | 11:00~12:00 | 0.123 | 0.181 | 0.202 | 0.195 |
|  | 14:00~15:00 | 0.119 | 0.232 | 0.207 | 0.215 |
|  | 17:00~18:00 | 0.111 | 0.205 | 0.196 | 0.201 |

表6-5                    甲烷检测结果一览表                   单位：%

| 点位 采样时间 |  | 填埋工作面G7# |
| --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 8:00~9:00 | 5.1×10-4 |
|  | 11:00~12:00 | 5.7×10-4 |
|  | 14:00~15:00 | 6.2×10-4 |
|  | 17:00~18:00 | 4.9×10-4 |
| 2019.7.10 | 8:00~9:00 | 4.6×10-4 |
|  | 11:00~12:00 | 6.1×10-4 |
|  | 14:00~15:00 | 5.9×10-4 |
|  | 17:00~18:00 | 5.4×10-4 |

6.2气象参数统计表见表6-6。

表6-6                          气象参数统计一览表

| 测量时间 |  | 温度 （℃） | 大气压 （kPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 低云量 | 总云量 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 8:00~9:00 | 24.7 | 100.1 | 1.4 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
|  | 11:00~12:00 | 31.1 | 99.8 | 1.7 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
|  | 14:00~15:00 | 32.8 | 99.7 | 1.2 | N | 4/10 | 6/10 | 多云 |
|  | 17:00~18:00 | 30.9 | 99.9 | 1.8 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
| 2019.7.10 | 8:00~9:00 | 22.6 | 100.2 | 1.6 | N | 4/10 | 6/10 | 多云 |
|  | 11:00~12:00 | 30.8 | 99.9 | 1.5 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |
|  | 14:00~15:00 | 33.1 | 99.8 | 1.9 | N | 4/10 | 6/10 | 多云 |
|  | 17:00~18:00 | 31.7 | 100.0 | 1.3 | N | 3/10 | 5/10 | 多云 |

7  废水检测结果

7.1污水处理站进水口W1#废水检测结果见表7-1。

表7-1                                     废水检测结果一览表

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019.7.9 |  |  | 2019.7.10 |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 污水处理站进水口W1# | 流量 | m3/d | 205 |  |  | 208 |  |  |
|  | pH | / | 7.92 | 7.88 | 7.95 | 8.03 | 7.97 | 8.01 |
|  | 色度 | 倍 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 |
|  | CODcr | mg/L | 1.19×103 | 1.21×103 | 1.18×103 | 1.23×103 | 1.17×103 | 1.20×103 |
|  | BOD5 | mg/L | 369 | 395 | 402 | 375 | 411 | 388 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 180 | 187 | 179 | 183 | 194 | 180 |
|  | 氨氮 | mg/L | 129 | 141 | 130 | 125 | 138 | 133 |
|  | 总磷(以P计) | mg/L | 23.3 | 24.5 | 22.9 | 23.6 | 23.8 | 24.7 |
|  | 总氮(以N计) | mg/L | 167 | 172 | 154 | 166 | 169 | 157 |
|  | 总汞 | mg/L | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 |
|  | 总铅 | mg/L | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
|  | 总砷 | mg/L | 0.055 | 0.054 | 0.057 | 0.058 | 0.055 | 0.054 |
|  | 总铬 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|  | 总镉 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | >2.4×104 | >2.4×104 | >2.4×104 | >2.4×104 | >2.4×104 | >2.4×104 |

7.2污水处理站出水口W2#、W3#废水检测结果见表7-2~7-3。

表7-2                                    废水检测结果一览表

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019.7.9 |  |  | 2019.7.10 |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 污水处理站出水口W2# | 流量 | m3/d | 48 |  |  | 47 |  |  |
|  | pH | / | 7.54 | 7.67 | 7.81 | 7.66 | 7.72 | 7.59 |
|  | 色度 | 倍 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | CODcr | mg/L | 57 | 56 | 54 | 56 | 53 | 55 |
|  | BOD5 | mg/L | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 11.4 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 |
|  | 氨氮 | mg/L | 7.25 | 7.33 | 7.27 | 7.36 | 7.31 | 7.24 |
|  | 总磷(以P计) | mg/L | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
|  | 总氮(以N计) | mg/L | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 17.0 | 16.9 | 17.3 |
|  | 总汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
|  | 总铅 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 总砷 | mg/L | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 |
|  | 总铬 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|  | 总镉 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 6.3×102 | 6.3×102 | 8.4×102 | 6.3×102 | 6.3×102 | 8.4×102 |

表7-2                                    废水检测结果一览表

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019.7.9 |  |  | 2019.7.10 |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 污水处理站出水口W3# | 流量 | m3/d | 157 |  |  | 161 |  |  |
|  | pH | / | 7.89 | 7.91 | 7.83 | 7.79 | 7.84 | 7.81 |
|  | 色度 | 倍 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | CODcr | mg/L | 54 | 56 | 57 | 55 | 52 | 51 |
|  | BOD5 | mg/L | 11.3 | 12.4 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 11.6 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 15 | 11 | 12 | 15 | 13 |
|  | 氨氮 | mg/L | 7.84 | 7.88 | 7.79 | 7.75 | 7.89 | 7.92 |
|  | 总磷(以P计) | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
|  | 总氮(以N计) | mg/L | 18.3 | 19.1 | 18.6 | 18.5 | 18.0 | 19.2 |
|  | 总汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
|  | 总铅 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 总砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 总铬 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|  | 总镉 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 7.6×102 | 6.3×102 | 8.4×102 | 6.3×102 | 6.3×102 | 7.6×102 |

7.2总排口W4#废水检测结果见表7-4。

表7-4                                    废水检测结果一览表

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019.7.9 |  |  | 2019.7.10 |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 总排口W4# | 流量 | m3/d | 205 |  |  | 208 |  |  |
|  | pH | / | 7.72 | 7.83 | 7.77 | 7.63 | 7.65 | 7.71 |
|  | 色度 | 倍 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | CODcr | mg/L | 52 | 55 | 53 | 53 | 54 | 50 |
|  | BOD5 | mg/L | 10.8 | 12.2 | 12.7 | 11.5 | 13.6 | 12.8 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15 |
|  | 氨氮 | mg/L | 7.91 | 7.83 | 7.66 | 7.75 | 7.86 | 7.70 |
|  | 总磷(以P计) | mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
|  | 总氮(以N计) | mg/L | 18.9 | 19.3 | 17.4 | 18.1 | 16.9 | 17.7 |
|  | 总汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
|  | 总铅 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 总砷 | mg/L | <0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 总铬 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|  | 总镉 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 5.9×102 | 7.2×102 | 8.1×102 | 5.6×102 | 6.3×102 | 6.4×102 |

8地下水检测结果统计

8.1地下水检测结果见表8-1~8-2。

表8-1                                            地下水环境检测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | D1#监测井 33°25′05.34″N，115°07′07.91″E |  | D2#监测井 33°25′11.72″N，115°07′22.94″E |  | D3#监测井 33°25′11.72″N，115°07′12.29″E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.7.9 | 2019.7.10 | 2019.7.9 | 2019.7.10 | 2019.7.9 | 2019.7.10 |
| 井深 | m | 23.1 |  | 22.3 |  | 23.3 |  |
| 水位 | m | 20.0 |  | 19.2 |  | 20.4 |  |
| pH | / | 7.21 | 7.24 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 7.14 |
| 氨氮 | mg/L | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.71 | 1.73 | 1.87 | 1.85 | 1.48 | 1.53 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 415 | 424 | 431 | 438 | 381 | 395 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 700 | 708 | 773 | 759 | 746 | 755 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.007 | 0.008 | 0.040 | 0.038 | 0.008 | 0.012 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | <0.2 | <0.2 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | mg/L | 0.413 | 0.414 | 0.417 | 0.415 | 0.382 | 0.396 |
| 硫酸盐 | mg/L | 120 | 115 | 115 | 118 | 72.0 | 74.5 |
| 氯化物 | mg/L | 86.4 | 85.9 | 79.2 | 81.1 | 107 | 104 |
| 挥发酚 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 砷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | <0.0001 | <0.0001 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铁 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 锰 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 |
| 铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 锌 | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 18 | 22 | 23 | 25 | 21 | 26 |

表8-2                                            地下水环境检测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | D4#监测井 33°25′13.13″N，115°07′17.73″E |  | D5#监测井 33°25′13.07″N，115°07′17.93″E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.7.9 | 2019.7.10 | 2019.7.9 | 2019.7.10 |
| 井深 | m | 22.4 |  | 50.3 |  |
| 水位 | m | 18.5 |  | 47.0 |  |
| pH | / | 7.11 | 7.08 | 7.10 | 7.12 |
| 氨氮 | mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.62 | 1.60 | 1.79 | 1.75 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 371 | 365 | 403 | 407 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 762 | 750 | 794 | 785 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.014 | 0.013 | 0.036 | 0.031 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 4.3 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | mg/L | 0.411 | 0.407 | 0.415 | 0.412 |
| 硫酸盐 | mg/L | 110 | 113 | 116 | 117 |
| 氯化物 | mg/L | 102 | 98.7 | 79.6 | 83.1 |
| 挥发酚 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 砷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.0004 | 0.0004 |
| 六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铁 | mg/L | 0.07 | 0.06 | <0.02 | <0.02 |
| 锰 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 锌 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 28 | 26 | 24 | 25 |

9 噪声检测结果

9.1噪声检测结果见表9-1。

表9-1                   噪声检测结果一览表                单位：Leq〔dB(A)〕

| 采样时间 | 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 厂界（东）S1# | 52.7 | 42.3 |
|  | 厂界（南）S2# | 53.4 | 41.9 |
|  | 厂界（西）S3# | 51.9 | 40.8 |
|  | 厂界（北）S4# | 50.8 | 43.1 |
| 2019.7.10 | 厂界（东）S1# | 52.2 | 42.7 |
|  | 厂界（南）S2# | 53.6 | 43.5 |
|  | 厂界（西）S3# | 51.5 | 40.9 |
|  | 厂界（北）S4# | 51.0 | 39.9 |

10 土壤检测结果

10.1土壤检测结果见表10-1。

表10-1                             土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 填埋区T1# 2019.7.9 | 渗滤液收集池T2# 2019.7.9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 33°25′11.11″N，115°07′11.98″E | 33°25′11.14″N，115°07′11.99″E |
|  |  | 0.2 m | 0.2 m |
| pH | / | 7.78 | 7.90 |
| 砷 | mg/kg | 4.80 | 4.99 |
| 镉 | mg/kg | 1.02 | 1.00 |
| 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | mg/kg | 18 | 19 |
| 铅 | mg/kg | 22.8 | 22.7 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.003 |
| 镍 | mg/kg | 35 | 36 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.002 | 0.003 |
| 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 1,4二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 茚并[1,2,3-c,d] 芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |
| 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 |

11  采样点位图

11.1采样点位图见附图11-1。

附图11-1 北 ○老杜庄 ○上风向1# 4#监测井☆ ▲厂界（北） ☆2#监测井 ★污水处理站1#出水口 ★污水处理站总排口 ★污水处理站2#出水口 污水处理站进水口★ ☆3#监测井 ▲厂界（东） 厂界（西）▲ □○填埋区 渗滤液收集池□ 项目所在地 ▲厂界（南） 1#监测井☆ ☆5#监测井 下风向2# ○ 下风向3# ○ ○下风向4# ○新建村 备注:★为废水采样点，☆为地下水采样点，○为无组织废气（环境空气）采样点，▲为厂界噪声监测点，□为土壤采样点位。

编制人：             审核人：            批准人：

日  期：             日  期：            日  期：

***报告结束***

附件1  质控报告

1、废气与环境空气监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测测量前对测量仪器进行核准，检测仪器现场进行检漏。本次监测使用6台2050空气智能TSP综合采样器，并进行了检漏和校准。校准结果见表1-1。

表1-1                   TSP综合采样器流量校准结果

| 采样时间 | 仪器名称及型号 |  | 智能空气/TSP综合采样器 崂应2050 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.9 | 理论流量（L/min） | 校准流量（L/min） | 误差范围（%） | 允许误差范围（%） | 评价 |
|  | 100 | 99.4 | -0.6 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.0 | -1.0 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.2 | -0.8 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 98.7 | -1.3 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.0 | -1.0 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 98.9 | -1.1 | ±2 | 合格 |
| 2019.7.10 | 理论流量（L/min） | 校准流量（L/min） | 误差范围（%） | 允许误差范围（%） | 评价 |
|  | 100 | 99.5 | -0.5 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.7 | -0.3 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.2 | -0.8 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.1 | -0.9 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.0 | -1.0 | ±2 | 合格 |
|  | 100 | 99.6 | -0.4 | ±2 | 合格 |

2、废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测实验室共分析废水样品360个，明码平行样26个，加标回收18个，质控标准样7个，质控结果见表2-1和表2-2。

表2-1                      废水水质监测质控结果

| 序号 | 类别 | 项目 | 样品个数 | 明码平行 | 加标回收 | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | pH | 24 | / | / | / |
| 2 |  | 色度 | 24 | / | / | / |
| 3 |  | CODcr | 24 | 2 | / | 100 |
| 4 |  | BOD5 | 24 | 2 | / | 100 |
| 5 |  | 悬浮物 | 24 | 2 | / | 100 |
| 6 |  | 氨氮 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 7 |  | 总磷 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 8 |  | 总氮 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 9 |  | 总汞 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 10 |  | 总铅 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 11 |  | 总砷 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 12 |  | 总铬 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 13 |  | 六价铬 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 14 |  | 总镉 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 15 |  | 粪大肠菌群 | 24 | 2 | / | 100 |
| 总计 |  |  | 360 | 26 | 18 | / |

表2-2                   废水水质监测质控样品测定结果

| 序号 | 编号 | 项目 | 保证值 | 不确定度 | 测定值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY400011 | CODcr | 104 mg/L | ± 5 | 102 mg/L | 合格 |
| 2 | BY400124 | BOD5 | 90.4mg/L | ± 14.1 | 93.6mg/L | 合格 |
| 3 | BY400012 | 氨氮 | 17.6 mg/L | ± 0.9 | 17.5mg/L | 合格 |
| 4 | BY400014 | 总磷 | 1.52mg/L | ± 0.08 | 1.55mg/L | 合格 |
| 5 | BY400015 | 总氮 | 9.89mg/L | ± 0.49 | 9.97mg/L | 合格 |
| 6 | BY400030 | 总汞 | 0.571µg/L | ±0.029 | 0.583µg/L | 合格 |
| 7 | BY400032 | 总铬 | 1.81mg/L | ± 0.09 | 1.83mg/L | 合格 |

3、地下水监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测实验室共分析地下水样品220个，明码样21个，加标回收6个，质控标准样7个，质控结果见表3-1和表3-2。

表3-1                     地下水监测质控结果

| 序号 | 类别 | 项目 | 样品个数 | 明码 | 加标回收 | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | pH | 10 | / | / | / |
| 2 |  | 总硬度 （以CaCO3计） | 10 | 1 | / | 100 |
| 3 |  | 溶解性总固体 | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 4 |  | 硫酸盐 | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 5 |  | 氯化物 | 10 | 1 | / | 100 |
| 6 |  | 铁 | 10 | 1 | / | 100 |
| 7 |  | 锰 | 10 | 1 | / | 100 |
| 8 |  | 铜 | 10 | 1 | / | 100 |
| 9 |  | 锌 | 10 | 1 | / | 100 |
| 10 |  | 挥发酚类 （以苯酚计） | 10 | 1 | / | 100 |
| 11 |  | 耗氧量 | 10 | 1 | / | 100 |
| 12 |  | 氨氮 | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 13 |  | 亚硝酸盐 （以N计） | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 14 |  | 硝酸盐 （以N计） | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 15 |  | 氰化物 | 10 | 1 | / | 100 |
| 16 |  | 氟化物 | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 17 |  | 汞 | 10 | 1 | / | 100 |
| 18 |  | 砷 | 10 | 1 | / | 100 |
| 19 |  | 镉 | 10 | 1 | / | 100 |
| 20 |  | 六价铬 | 10 | 1 | / | 100 |
| 21 |  | 铅 | 10 | 1 | / | 100 |
| 22 |  | 菌落总数 | 10 | 1 | / | 100 |
| 总计 |  |  | 220 | 21 | 6 | / |

表3-2                水质监测质控样品测定结果

| 序号 | 编号 | 项目 | 保证值 | 不确定度 | 测定值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSB07-3180-2014 | 挥发酚 | 61.1ug/L | ±4.3 | 62.6 ug/L | 合格 |
| 2 | BY400033 | 硫酸盐 | 30.9mg/L | ±1.6 | 31.3 mg/L | 合格 |
| 3 | BY400021 | 氟化物 | 0.545mg/L | ±0.033 | 0.541mg/L | 合格 |
| 4 | BY400012 | 氨氮 | 17.6mg/L | ±0.9 | 18.2 mg/L | 合格 |
| 5 | BY400025 | 氯化物 | 95.9mg/L | ±4.8 | 94.9mg/L | 合格 |
| 6 | BY400157 | 总硬度 | 1.55mg/L | ±0.07 | 1.56mg/L | 合格 |
| 7 | GSB07-3174-2014 | 六价铬 | 0.253mg/L | ±0.011 | 0.255 mg/L | 合格 |

4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。声级计校准结果见表4-1。

表4-1                  噪声测量前、后校准结果

| 测量日期 | 校准声级dB（A） |  |  | 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 测量后 | 差值 |  |  |
| 2019.7.9 | 93.7 | 94.0 | 0.3 | 0.5dB | 合格 |
| 2019.7.10 | 93.7 | 93.9 | 0.2 |  | 合格 |

5、土壤监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次检测共分析土壤样品24个，平行样7个，质控样4个，加标回收6个，质控结果见表5-1。

表5-1                     土壤监测质控结果

| 序号 | 类别 | 项目 | 样品个数 | 平行样 | 质控样 | 加标回收 | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤 | pH | 2 | / | / | / | / |
| 2 |  | 汞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 |  | 砷 | 2 | 1 | / | 1 | 100 |
| 4 |  | 铅 | 2 | 1 | / | 1 | 100 |
| 5 |  | 镉 | 2 | 1 | / | 1 | 100 |
| 6 |  | 六价铬 | 2 | 1 | 1 | / | 100 |
| 7 |  | 铜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 |  | 镍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 9 |  | 挥发性有机物 | 2 | / | / | / | / |
| 10 |  | 半挥发性有机物 | 2 | / | / | / | / |
| 11 |  | 挥发性芳香烃 | 2 | / | / | / | / |
| 12 |  | 多环芳烃 | 2 | / | / | / | / |
| 总计 |  |  | 24 | 7 | 4 | 6 | / |